# Прирачник за употреба на  CCTV ситем базиран на разбери пи платформа

Теодор Тодоровски

Лазар Стојановски

Никола Трифунов

Викотр Димовски

Скопје 2026

# Содржина

Содржина	2

Вовед	3

1. Што е MotionEye?	3

2. Составни делови на  системот:	4

Хардвер	4

Raspberry Pi 4 Model B (8 GB RAM)	4

Микро SD мемориска картичка	4

USB камери	4

Софтвер	5

MotionEye	5

RealVNC Viewer и RealVNC Server	5

Nmap	5

3. Упатство за употреба	7

MotionEye	7

Одржување на MotionEye	8

RealVNC Viewer	8

4. Коментари и препораки	9

“The nice thing about standards is that you have so many to choose from.”

Andrew S. Tanenbaum

# Вовед

Целта на овој документ е да го претстави принципот на работа на системот за видео надзор, како и постапките за негово користење и одржување. Дополнително, документот ги опфаќа постојните недостатоци на системот, идентификуваните ограничувања и препорачаните надградби со цел подобрување на неговата функционалност, сигурност и ефикасност.

# Што е MotionEye?

- MotionEye е веб-базиран систем за видео надзор кој претставува графички интерфејс за софтверот Motion. Неговата главна намена е управување со IP камери, USB камери и Raspberry Pi камери преку веб-прелистувач. Системот овозможува едноставна конфигурација, надзор и администрација преку централизирана веб-платформа.

MotionEye е избран како решение поради следните предности:

- Бесплатна платформа со отворен изворен код (Open Source), одржувана од голема заедница на активни волонтери и развивачи. Ова обезбедува висока достапност на документација, ресурси за отстранување на проблеми (debugging), како и можности за понатамошно одржување и развој на системот.

- Можност за креирање административни и кориснички профили, со што се овозможува контрола на пристапот и се намалува ризикот од неовластени промени или злоупотреба на системот од страна на корисници кои немаат административни овластувања.

- Ниски хардверски барања и мала потрошувачка на процесорски ресурси. За разлика од современите системи базирани на невронски мрежи и алгоритми за препознавање на лица, присуство на луѓе или објекти, MotionEye користи едноставен механизам за детекција на движење преку споредба на последователни видео рамки (frames).

- Недостаток на овој пристап е што системот може да регистрира и несуштински движења како што се поместување на лисја и гранки под влијание на ветер, работа на CNC машини, 3D принтери и друга опрема која создава визуелни промени во кадарот. Во такви случаи може да дојде до појава на лажни аларми.

- Овој недостаток може значително да се намали преку соодветно подесување на чувствителноста на системот. Подесувањето се врши со зголемување или намалување на минималниот број на различни пиксели помеѓу две последователни рамки, потребни за регистрирање на настан. Практично, прагот се прилагодува сѐ додека не се постигне прифатливо ниво на детекција без појава на значителен број лажни дојави.

- Едноставна инсталација, конфигурација и секојдневно користење, што овозможува брзо воведување на системот во употреба и минимални потреби за техничка поддршка.

# Составни делови на  системот

## Хардвер

### Raspberry Pi 4 Model B (8 GB RAM)

Raspberry Pi 4 Model B со 8 GB RAM претставува централна процесна единица на системот за видео надзор. На уредот се инсталирани оперативниот систем, апликацијата MotionEye и сите придружни сервиси потребни за функционирање на системот.

### Микро SD мемориска картичка

Микро SD картичката служи како примарен мемориски уред на кој се зачувани оперативниот систем, апликацијата MotionEye, конфигурациските датотеки, како и видео и фото записите генерирани од камерите.

Во споредба со SSD или друг тип на трајна меморија, користењето на микро SD картичка обезбедува помала брзина на читање и запишување на податоците. Дополнително, бидејќи оперативниот систем и апликацијата се извршуваат директно од картичката, таа е под постојано оптоварување поради честите операции на читање и запишување.

Сепак, имајќи го предвид релативно малиот број на камери во системот (една камера во редовна употреба, при што системот е успешно тестиран и со две камери), ваквата конфигурација не претставува значително ограничување ниту негативно влијае врз работата на системот.

### USB камери

Во системот се користат жични камери од типот на стандардни конференциски USB камери. Камерите се поврзуваат директно на USB портовите на Raspberry Pi уредот. Без употреба на дополнителен USB Hub, можно е истовремено поврзување на најмногу четири USB камери, што одговара на бројот на достапни USB порти на уредот.

Иако во тековната конфигурација се користат жични USB камери, MotionEye поддржува и интеграција на IP камери поврзани преку локална мрежа или безжична Wi-Fi конекција.

## Софтвер

### MotionEye

MotionEye претставува основна софтверска компонента на системот за видео надзор. Апликацијата обезбедува веб-интерфејс преку кој се врши конфигурација, управување и следење на камерите и зачуваните записи. Инсталацијата и почетната конфигурација на системот се вршат согласно официјалното упатство за инсталација.

### RealVNC Viewer и RealVNC Server

За далечински пристап и администрација на системот се користат апликациите RealVNC Viewer и RealVNC Server.

Корисникот или администраторот кој пристапува до системот потребно е да има инсталирано само RealVNC Viewer. Преку оваа апликација се воспоставува безжична врска со Raspberry Pi уредот и се овозможува целосно далечинско управување со него.

RealVNC Server е инсталиран директно на Raspberry Pi уредот и работи како системска услуга. По вклучувањето на уредот, серверот автоматски се стартува и станува достапен преку локалната мрежа без потреба од дополнителна интервенција од страна на корисникот (Plug and Play функционалност).

Инсталацијата и конфигурацијата на двете апликации се вршат согласно официјалната документација на производителот: RealVNC Viewer  RealVNC Server.

### Nmap

Nmap (Network Mapper) е мултиплатформска алатка достапна за Linux, Windows и macOS оперативни системи. Станува збор за една од најпознатите алатки за мрежна анализа и администрација.

Алатката се користи за:

- откривање на уреди во мрежата;

- скенирање на мрежни порти;

- идентификација на активни сервиси и нивните параметри;

- основна дијагностика и анализа на мрежна инфраструктура.

Во рамките на овој систем, Nmap се користи првенствено за идентификација на активните уреди во локалната мрежа и утврдување на нивните IP адреси.

За скенирање на локална мрежа се користи командата:

sudo nmap -sn <мрежен_ID>/<маска>

Во најголем број случаи локалните мрежи користат маска /24.

Пример:

sudo nmap -sn 192.168.1.0/24

Nmap scan report for 192.168.100.129

Host is up (0.018s latency).

MAC Address: E4:5F:01:AC:50:C9 (Raspberry Pi Trading)

Инсталација на Linux (Fedora):

sudo dnf install nmap

За Windows оперативен систем, Nmap е достапен како графичка и командно-линиска апликација и се инсталира преку официјалниот инсталациски пакет.

# Упатство за употреба

## MotionEye

По вклучувањето на Raspberry Pi уредот на напојување, потребно е USB камерите да се поврзат на достапните USB порти. Препорачливо е камерите да бидат поврзани на USB 3.0/3.1 портите, кои на Raspberry Pi се означени со сина боја, поради нивната поголема брзина на пренос на податоци.

Доколку IP адресата на Raspberry Pi уредот не е позната, потребно е да се изврши скенирање на локалната мрежа со помош на алатката Nmap користејќи ја следната команда:

sudo nmap -sn <мрежен_ID>/<маска>

Во најголем број случаи локалните мрежи користат маска /24.

Пример:

sudo nmap -sn 192.168.100.0/24

По извршување на командата ќе биде прикажана листа на активни уреди во мрежата. Пример:

Nmap scan report for 192.168.100.129
	Host is up (0.014s latency).
	MAC Address: E4:5F:01:AC:50:C9 (Raspberry Pi Trading)

Уредот кај кој во описот е наведено „Raspberry Pi Trading“ претставува Raspberry Pi компјутерот. IP адресата наведена веднаш по текстот „Nmap scan report for“ е адресата што треба да се користи за пристап до системот.

Доколку во мрежата постојат повеќе Raspberry Pi уреди, идентификацијата може дополнително да се изврши преку MAC адресата на уредот.

По пронаоѓање на IP адресата, во веб-прелистувач се внесува следната адреса:

http://[IP_адреса]:8765/

Пример:

http://192.168.100.129:8765/

По успешното отворање на веб-интерфејсот на MotionEye, корисникот може да се најави како администратор или како корисник користејќи ги корисничките податоци наведени во документот „Лозинки“.

### Одржување на MotionEye

Редовното одржување на системот подразбира инсталација на безбедносни и функционални надградби на MotionEye.

Постапката се извршува со следните команди:

sudo systemctl stop motioneye

sudo python3 -m pip install --upgrade motioneye

sudo systemctl start motioneye

Напомена: Командите мора да се извршуваат по наведениот редослед во терминалот на Raspberry Pi уредот.

Далечинскиот пристап до Raspberry Pi се овозможува преку апликациите RealVNC Viewer и RealVNC Server.

## RealVNC Viewer

При првото стартување на апликацијата RealVNC Viewer потребно е корисникот да се најави со постоечки профил или да креира нов кориснички профил.

По успешната најава, во полето за пребарување се внесува IP адресата на Raspberry Pi уредот. По воспоставувањето на врската ќе се отвори прозорец за автентикација, каде што е потребно да се внесат корисничкото име и лозинката за пристап до уредот.

По успешната најава се воспоставува далечинска работна сесија преку која може целосно да се управува со Raspberry Pi компјутерот, како да се работи директно на самиот уред.

# Коментари и препораки

- Raspberry Pi системот генерира значителна количина топлина при континуирана работа. Поради тоа, не се препорачува негово сместување во мали, затворени и недоволно вентилирани простории. Пожелно е уредот да биде поставен на место со соодветна циркулација на воздух или да се користи дополнително пасивно или активно ладење.

- При првичното конфигурирање на системот потребно е користење на монитор, тастатура и глушец директно поврзани на Raspberry Pi уредот. Оваа постапка може да се избегне доколку уште од почеток се воспостави жична мрежна врска преку Ethernet и се овозможи далечински пристап до уредот.

- Во никој случај не е дозволено директно исклучување на уредот од електричната мрежа. Неправилното исклучување може да предизвика оштетување на датотечниот систем на SD картичката, губење на податоци и неработоспособност на оперативниот систем.

- Пред исклучување на напојувањето задолжително е да се изврши правилно гасење на оперативниот систем преку соодветната команда или графичкиот интерфејс.

- Сите кориснички профили, лозинки и параметри за пристап се документирани во посебен документ со наслов „Лозинки“. Пристапот до овој документ треба да биде ограничен исклучиво на овластени лица.

- Се препорачува периодично правење резервна копија (backup) на конфигурациските датотеки, важните видео записи и системските поставки со цел полесно обновување на системот во случај на дефект или оштетување на меморискиот медиум.

- Се препорачува по секоја поголема промена на конфигурацијата или по стабилизирање на системот да се креира резервна слика (image backup) на целата SD картичка. Резервната слика треба да се чува на сигурна локација надвор од Raspberry Pi уредот. Во случај на корупција или физичко оштетување на SD картичката, резервната слика може да се запише на нова картичка, со што системот ќе биде вратен во претходната работна состојба без потреба од повторна инсталација и конфигурација.

- По секоја промена на конфигурацијата на системот потребно е да се провери исправноста на камерите, снимањето и механизмите за известување за да се потврди правилното функционирање на системот.

- Се препорачува користење SD картички од проверени производители и соодветна класа на брзина, бидејќи мемориската картичка претставува критична компонента на системот и е изложена на постојани операции на читање и запишување.